РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 16.10.2025 |  | № | 503 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении Порядка проведения оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и создании комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории МО «Песчанокопский район»

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 4 статьи 17 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Приказом Минтранса России от 07.08.2020 № 288 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог»,

Постановляю:

1. Утвердить Порядок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории МО «Песчанокопский район», согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории МО «Песчанокопский район», согласно приложению № 2.

3. Утвердить состав комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории МО «Песчанокопский район», согласно приложению № 3

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Песчанокопского района по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства Кравцова А.Н.

И.о. главы Администрации

Песчанокопского района, заместитель

главы Администрации района по

сельскому хозяйству и вопросам

муниципального хозяйства                                                                    А.Н. Кравцов

Постановление вносит:

отдел строительства, газо-электроснабжения,

транспорта и связи и вопросам

муниципального хозяйства

Приложение №1

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 16.10.2025 № 503

Порядок

проведения оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории МО «Песчанокопский район»

1. Настоящий Порядок устанавливает состав и периодичность работ по определению муниципальным образованием «Песчанокопский район» (далее – администрация) соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения требованиям технических регламентов.

2. Оценка технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения проводится в отношении автомобильных дорог, расположенных на территории МО «Песчанокопский район», собственником автомобильных дорог, либо уполномоченной им организацией.

2.1 Оценку технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Песчанокопского района осуществляет собственник дорог на основании результатов обследования и анализа информации о транспортно-эксплуатационных характеристиках.

3. Оценка технического состояния автомобильных дорог в целях определения соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов проводится администрацией на основании результатов обследования и анализа информации о транспортно-эксплуатационных характеристиках автомобильных дорог (далее - обследование).

4. При оценке технического состояния автомобильных дорог осуществляются следующие виды обследования:

1) первичное обследование, которое проводится один раз в 3-5 лет со дня проведения первичного обследования на основании результатов обследования, выполненного специализированной организацией;

2) повторное обследование, которое проводится ежегодно (в год проведения первичного обследования повторное обследование не проводится);

3) приемочное обследование, которое проводится при вводе автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) в эксплуатацию после строительства или реконструкции и завершении капитального ремонта или ремонта автомобильной дороги (участка автомобильной дороги).

5. В процессе обследования автомобильных дорог определяются:

1) постоянные параметры и характеристики автомобильной дороги (далее - технический уровень автомобильной дороги):

- ширина проезжей части и земляного полотна;

- габарит приближения;

- длины прямых, величины углов поворотов в плане трассы и величины их радиусов;

- протяженность подъемов и спусков;

- продольный и поперечный уклоны;

- высота насыпи и глубина выемки;

- габариты искусственных дорожных сооружений;

- состояние элементов водоотвода;

- состояние элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения;

2) переменные параметры и характеристики автомобильной дороги, организации и условий дорожного движения, изменяющиеся в процессе эксплуатации автомобильной дороги (далее - эксплуатационное состояние автомобильной дороги):

- продольная ровность и глубина колеи дорожного покрытия;

- сцепные свойства дорожного покрытия и состояние обочин;

- прочность дорожной одежды;

- грузоподъемность искусственных дорожных сооружений;

- объем и вид повреждений проезжей части, земляного полотна и системы водоотвода, искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения;

3) характеристики автомобильной дороги, определяющие совокупность показателей, влияющих на эффективность и безопасность работы автомобильного транспорта (далее - параметры движения транспортного потока):

- средняя скорость движения транспортного потока;

- безопасность движения транспортного потока;

- пропускная способность, уровень загрузки автомобильной дороги движением;

- среднегодовая суточная интенсивность движения и состав транспортного потока;

- способность дороги пропускать транспортные средства с допустимыми для движения осевыми нагрузками, общей массой и габаритами.

6. По результатам оценки технического состояния администрацией:

1) устанавливается соответствие транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги требованиям технических регламентов;

2) обосновывается возможность движения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам.

И.о. управляющего делами

Администрации района                                                                    Т.В. Романченко

Приложение №2

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 16.10.2025 № 503

Положение

о комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории МО «Песчанокопский район»

(далее – Положение)

- Общие положения

1.1. Комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования «Песчанокопский район» (далее - комиссия), является действующим органом по оценке соответствия эксплуатационного состояния улично-дорожной сети правилам, стандартам, техническим нормам и другим нормативным документам, относящимся к обеспечению безопасности дорожного движения.

- Основные задачи комиссии

2.1. Определение соответствия эксплуатационного и технического состояния автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений на территории муниципального образования Песчанокопский район (далее – муниципальное образование) установленным правилам, стандартам, техническим нормами другим нормативным документам в области обеспечения безопасности дорожного движения.

3. Порядок работы комиссии

3.1. В состав комиссии входят: председатель комиссии, секретарь комиссии, члены комиссии.

3.2. Персональный состав комиссии, а также изменения в составе комиссии утверждаются постановлением администрации Песчанокопского района.

3.3. Порядок работы комиссии и дата проведения оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения определяется председателем комиссии.

4. Порядок проведения обследования, оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения

4.1. Обследование (оценка) технического состояния автомобильных дорог проводится не реже 1 раза в год.

4.2. В ходе обследования автомобильных дорог проверяются:

ширина проезжей части и земляного полотна;

габарит приближения;

длина прямых, чистых углов поворотов в плане трассы и величины их радиусов;

продольный и поперечный уклоны;

высота насыпи и глубина выемки;

габариты искусственных дорожных сооружений;

наличие элементов водоотвода;

наличие элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения;

сцепные свойства дорожного покрытия и состояния обочин;

прочность дорожной одежды;

объем и вид поврежденной проезжей части, земляного полотна и системы водоотвода, искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения;

безопасность и удобство движения транспортного потока;

пропускная способность и уровень загрузки автомобильной дороги движением.

4.3. Результаты обследования в течении 30 рабочих дней со дня завершения обследования оформляются актом обследования (приложение к Положению), в котором отражаются выявленные недостатки автомобильной дороги и предложения комиссии по их устранению с указанием необходимых мероприятий.

5. Ответственность комиссии

5.1. Комиссия несет ответственность за правомерность, обоснованность и объективность выводов, изложенных в акте обследования.

И.о. управляющего делами

Администрации района                                                                   Т.В. Романченко

Приложение

к Положению   о комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог  общего пользования местного значения МО «Песчанокопский район»

АКТ

оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Песчанокопский район»

«      »                      20      г.

Комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Песчанокопский район в составе:

председателя комиссии:

секретаря комиссии:

членов комиссии:

Рассмотрев отчетную документацию по оценке технического состояния автомобильных дорог, общего пользования местного значения муниципального образования Песчанокопский район от _____________ 20___г.:

и проведя визуальное обследование автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу:

____________________________________________________________________

дата последнего ремонта, реконструкции _________, протяженность ______ м.,

выявлено следующее:

Заключение: 1. Заключение по оценке технического состояния объекта: ____________________________________________________________________

Предложения по устранению недостатков, сроки их проведения, конкретные исполнители:

Председатель комиссии ____________________ /____________________/ (подпись) (Ф.И.О.)

Секретарь комиссии ____________________ /____________________/ (подпись) (Ф.И.О.)

Члены комиссии ____________________ /____________________/ (подпись) (Ф.И.О.)

____________________ /____________________/ (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение №3

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 16.10.2025 № 503

Состав

комиссии по проведению оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории

МО «Песчанокопский район»

Председатель комиссии:

Кравцов А.Н. – и.о. главы Администрации Песчанокопского района, заместитель главы Администрации Песчанокопского района по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства.

Члены комиссии:

- Прудников А.А. –    начальник отдела строительства, газо-электроснабжения, транспорта и связи и вопросам муниципального хозяйства (заместитель председателя комиссии).

- Волкова Н.А. - главный специалист по вопросам ведения учета объектов строительства и кадастра жилищного строительства в Песчанокопском районе, отдела строительства, газо-электроснабжения, транспорта и связи и вопросам муниципального хозяйства (секретарь комиссии).

- Лунева М.М. - Начальник отдела социально-экономического развития и привлечения инвестиций Администрации Песчанокопского района.

- Попович С.И. - Начальник отдела имущественных и земельных отношений Администрации Песчанокопского района.

- Митина Е.В. - Начальник сектора по вопросам архитектуры и градостроительства - главный архитектор Администрации Песчанокопского района.

- Жданова Е.Ю. - Начальник сектора правовой работы Администрации Песчанокопского района.

- Представитель ОГАИ ОМВД России по Песчанокопскому району (по согласованию).

- Представители администраций сельских поселений Песчанокопского района (по согласованию).

И.о. управляющего делами

Администрации района                                                               Т.В. Романченко